Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа автоматизации и робототехники

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка программного модуля для моделирования процессов генерации и обработки сигналов

Выполнил

студент гр. 3334506/50401		                                          Громов И.С.

Научный руководитель 				                     Ананьевский М.С.

Консультант от НИИ «Вектор» 					 Неудачин В.Е.

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Введение	2

Обзор аналогов	3

Преимущества аналога	3

Недостатки аналога	3

Возможности улучшения	4

Ход работы	4

Заключение	6

Список литературы	7

Введение

Обработка и генерация сигналов  - основа современных автоматизированных робототехнических и радиотехнических систем, в которых осуществляются механизмы управления или адаптивных сценариев.

Современные радиотехнические и телекоммуникационные системы функционируют в условиях стремительного роста числа беспроводных стандартов, увеличения плотности спектра и необходимости высокоточной цифровой обработки сигналов. Автоматизированные комплексы связи,  системы радиомониторинга и адаптивного управления требуют как корректной идентификации сигналов, так и возможности формирования эталонных тестовых последовательностей с заданными статистическими свойствами.

Данная работа посвящена разработке программного комплекса, осуществляющего сопровождение обработки и генерации радиосигналов, а также служащего для отладки разработанного радиотехнического оборудования. В рамках работы произведен обзор существующих решений, а также предложены свои варианты решений по данной тематике.

Целью данной работы является проектирование и создание системы ПО, которая позволит производить деинтерливинг сигналов из смешанного потока импульсов, определять тип модуляции сигнала, а также даст возможность генерировать высококачественные тестовые сигналы на основе заданных параметров.

- Виды модуляции

В рамках данной работы рассматриваются следующие типовые модуляции:

- НМ (немодулированный сигнал),

- ФМ (фазовая модуляция),

- ЧМ (частотная модуляция),

- ЛЧМ+ (возрастающая линейно-частотная модуляция),

- ЛЧМ- (убывающая линейно-частотная модуляция),

- ЧК (частотное кодирование),

- ФК (фазовое кодирование).

Также рассмотрены нетиповые виды частотных модуляций:

- НЧМ+ (возрастающая неклассическая частотная модуляция),

- НЧМ-(убывающая неклассическая частотная модуляция).

Ниже представлен разбор типов модуляции сигналов.

  - Фазовая модуляция

Принцип фазовой модуляции заключается в стремлении закодировать цифровое сообщение (поток битов - 0 и 1) в изменениях фазы между выделенными участками сигнала. Таким образом, при смене фазы меняется и бит (0 меняется на 1 и наоборот), а при сохранении фазы бит остается неизменным. Пример кодирования последовательности битов с помощью ФМ представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фазовая модуляция

  - Частотная модуляция

Принцип кодирования информации в частотной модуляции схож с принципом кодирования информации в фазовой манипуляции, за тем исключением, что последовательность битов при ЧМ задается законом изменения частоты.  Пример кодирования последовательности битов с помощью ЧМ представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Частотная модуляция

  - Линейно-частотная модуляция

Принцип работы с ЛЧМ сигналами отличается от ЧМ и ФМ сигналов. ЛЧМ принято использовать радиолокации или передачи информации. В случае применения ЛЧМ для радиолокации сигнал испускается, отражается от объекта, детектируется и на основании изменения частоты делается вывод о положении объекта. В рамках передачи информации сообщение передается не через чередование частот, как это происходит в ЧМ, а через сдвиг точки начала сигнала. Знаки «+» и «-» показывают увеличение и уменьшение частоты соответственно. Пример ЛЧМ+ сигнала представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – ЛЧМ+

  - Частотное кодирование

При частотном кодировании определенная частота сигнала кодирует определенный символ, и таких соответствий может быть больше привычных 2 (0 и 1). Количество возможных кодируемых величин называется разрядностью кодирования.

  - Фазовое кодирование

ФК аналогично ЧК, за тем исключением, что сообщение здесь кодируется через различные значения фаз.

- Генерация сигналов

Основой для генерации сигналов является набор заданных параметров, который в рамках данного проекта хранится в JSON-файлах. Для расчета подходящих значений параметров сигналов используется алгоритм Бокса-Мюллера, обеспечивающий нормальное (Гауссово) распределение значений. После этого, генерируются сигналы с заданными частотами и прочими параметрами импульсов (длительность, период следования импульса, тип модуляции и тд.). В зависимости от типа модуляции частота или фаза сигнала проходит дополнительные преобразования, которые задают им значения в соответствии с установленными законами изменения.

После этого каждый отсчет сигнала с использованием преобразования Фурье раскладывается на две составляющие – синфазную (I) и квадратурную (Q). Получившиеся значения записываются в специальное поле в выходном файле.

Сигналы, сгенерированные из этих файлов на генераторе SMBV100, проверяются через осциллограф на соответствие временным, частотным и фазовым параметрам.

Заключение

В рамках данной работы произведен анализ модуляций сигналов, а также способов и алгоритмов генерации тестовых сигналов для радиотехнических блоков. Полученные результаты позволяют создать комплекс обработки полученных сигналов, а также отладки оборудования с помощью высококачественных сигналов с известными параметрами.

Список литературы

- Min Xie, Chuang Zhao, Yongjun Zhao, Dexiu Hu, Zewen Wang – «A novel method for deinterleaving radar signals: First-order difference curve based on sorted TOA difference sequence» , 2022г

- Г. Т. Ретунский. "Сигналы и помехи в радиосвязи"

- А. Ф. Фомин. "Цифровая обработка радиолокационной информации"